重庆市电灭蚊器具（电灭蚊拍、电灭蚊灯等）产品质量

监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。

2 检验依据

灭蚊器、灭蚊灯、驱蚊器产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 标志和说明 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 发热 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 内部布线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 外部导线用接线端子或外部导体用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |
|  | 耐热和耐燃 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4706.81—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.76—2008《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》

GB 4706.81—2014《家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求》

GB 44246—2024《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具  安全技术规范》

GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》

GB/T 4706.76—2024《家用和类似用途电器的安全  第76部分：灭虫器的特殊要求》

GB/T 4706.81—2024《家用和类似用途电器的安全  第81部分：挥发器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。