渝（巫溪）环准〔2025〕1号

巫溪县正通建材有限公司：

你单位报送的混凝土临时搅拌站项目（项目代码：2409-500238-04-01-796958）环评文件及相关报批申请材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，我局原则同意重庆重大建设工程质量检测有限公司（统一社会信用代码：91500106321775384F）编写的该项目环境影响报告表结论及拟采取的环境保护措施。

二、项目建设规模及主要内容：该项目因未批先建已接受我局行政处罚（巫溪环罚〔2024〕24号）。项目位于巫溪县柏杨街道墨斗社区墨斗二组墨斗仓储内，占地面积1500㎡，建设1条JS500型混凝土搅拌生产线，产品主要为《物流园区至通城片区乡村振兴提升工程（南环大道）》项目提供1.5万立方米喷射混凝土，不外售，生产期到2027年7月底，随南环大道项目结束，该搅拌站项目自动拆除，本批复文件自动失效。项目投资30万元，其中环保投资10万元，占总投资的33.3%。

三、你单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；按规定自行组织环境保护竣工验收，依法完善排污许可证相关审批手续；未通过环保竣工验收前和未取得排污许可证前不得正式营运；该项目其他部门手续完善后方可建设和运营。

四、在工程设计、建设和运营过程中，认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、环境风险事故等不良后果，重点做好以下生态环境保护工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期实行封闭施工，生产线安装围挡封闭，围挡高度不低于1.8米；施工工地地面及车行道路硬化处理；施工时采取洒水降尘，减少对周围大气环境影响。运营期颗粒物排放限值执行重庆市《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）；项目皮带输送机带采用防尘密闭输送，出入门挂软帘，设置喷雾洒水降尘；筒仓封闭采用密闭管道传输，仓顶呼吸口配套设置脉冲布袋除尘器，骨料从料斗厂房出来后直接进入密闭拌合楼，搅拌机、提升料斗和轨道滑轨均布置在密闭搅拌楼内；搅拌粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。

（二）严格落实废水治理措施。施工期间的废水主要为施工人员的生活污水，依托墨斗仓储生化池处理后做农肥用，不外排；厂区西侧设置40㎥沉淀池（兼收集池）和30㎥清水池，厂区设置排水沟、拌合楼设置环形沟与沉淀池相连；运营期搅拌机清洗、罐车罐体清洗、地面清洗等废水及雨水经收集后排入沉淀池处理，回用于混凝土生产线，不外排；生活污水依托墨斗仓储生化池处理，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选择低噪声设备，通过密闭措施降噪，防止噪声扰民。运营期临时搅拌站属定向生产，根据《南环大道》施工现场需求生产，每天生产时间不大于8小时；昼、夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。强化铲车、运输车辆管理，严禁鸣笛、限速行驶；在拌合楼、排气管道和进气口等部位安装降噪设备；加强宣传和教育，增强噪声污染防治意识。

（四）严格落实固体废物防治措施。施工期施工人员产生的生活垃圾以及设备废包装等，分类收集交街道环卫部门处置，废包装外卖物资回收单位，不能利用的依法规范处理。运营期生活垃圾收集后，交街道环卫部门统一处理；废混凝土、沉淀池沉渣、除尘灰等固体废物返回生产线作原料再利用。废润滑油、废油桶、含油废抹布和棉纱手套等危险废物，暂存于厂区危废暂存间内，定期交有危废处理资质的单位依法处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。建立环境风险防范制度，制定环境风险应急预案，组织开展环境应急演练，防止因事故引发环境污染；加强对操作人员的岗位培训，建立健全各项规章制度，落实责任，加强环境风险防范管理工作。

（六）严格落实信息公开制度。严格按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）等文件要求，及时向社会公开环境相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者环境保护措施发生重大变动的，应依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、有下列情形之一的，一切损失及后果均由你单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照本报告表要求落实各项措施，造成污染危害、污染事故或污染扰民的。

（二）项目环境保护申请内容存在弄虚作假情况的。

七、我局委托巫溪县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。我局如发现环评文件存在重大质量问题或其他不能依法审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

巫溪县生态环境局

2025年1月 22日

抄送：巫溪县生态环境保护综合行政执法支队、巫溪县生态环境监测站、重庆重大建设工程质量检测有限公司。